MANUAL DE REFERENCIA 

DaqProceso

1.
Introducción.

Daq-Proceso es el programa que permite estimar los valores de frecuencia durante un período de tiempo determinado por el usuario. 

Los datos con los cuales se realizan los cálculos son obtenidos mediante el software Daq-Monitor el cual se encuentra instalado en diferentes estaciones de trabajo. Además el programa Daq-Server también posee la opción de obtener datos de frecuencia del instrumento Daq-Cpe y almacenarlos en archivos de frecuencia.

Los cálculos realizados se hacen conforme al reglamento eléctrico.

2.
Descripción del programa.

El programa Daq-Proceso consta de la siguiente pantalla de operación la cual será descrita a continuación.

[image: image1.png]Dag-Proceso v1.2 =
Diccloto Arhivos Fangos de fechas  hras —
[Eeg | Fechalniciak[To500 | Finak [1709/m0 =] [Biocesar |
EER Hora Inicia: [0 Final [§0_Defect | nervalo [T =] ses
© Desanclo —
& Dekhi Valoes deproceso
F>50.7Hz 0.00% oEn Grabar
50.2.¢- Fe=50.7 Ha 0.00% sz
FDAT081600.10H 49.8 < F <50.2 Hz. 1.1 %
EREER _—
FDATOR1E00.12H 9.3 ¢=F (= 43.8 Hz [1438% [
FoTog100 164 o
FoToETm 21H Fc493He 745 % T
FoToene00 24
FoxTog1800 234 100% 100%
Fo 08170001
FDATO81700.01H o " de n
Fo 081700024 Frecuencia Promedio: 49,27 Hz.
FoToenE0n 206 Cheare =

Anomelias de proces

[FoATOS 700, ;6757 16/08/00 291 41:43716/08/00,25: 4135 2] Gzabar
EoAT081700. 117,10 16/08/00355: 11 93,16/08/003 591 4143
FoAToS1700. 02t 4721 L6/06/00325. 4112, 16/06/00525:41:30

FoATos1700. 02t 6,5, Le/06/00,201 41106 16/06/00, 2014152

FoATos1700. 02t 6,5, L6/06/00,201 4143, 16/06/ 002014158

EoATos1700. 02t 75107 16/08/00355: 411 93,16/08/003 591 1143

EoATos100. 2012078316, 08/ 00770:07: 318/08/00:20:57: 30

EoATos 1000, 01 60,17 15/08/00; 201 081 34716/08/003 2010817 :‘

s |

Licenciado a COECSING,





2.1.
Botones de procesos.

Los botones de procesos son aquellos que nos permiten realizar alguna acción. El programa Daq-Proceso contiene los siguientes botones.

Procesar: este botón permite procesar los archivos con datos de frecuencias.

Defecto: este botón vuelve todos los campos modificables de la pantalla a los valores por omisión.
Grabar (panel de valores de procesos):

Esta pantalla permite grabar los resultados del proceso en un archivo.

Grabar (panel de anomalías):

Esta pantalla permite grabar las anomalías del proceso en un archivo.

Salir: esta opción cierra el programa.

2.2.
Parámetros.

Los parámetros para realizar los cálculos con el Daq-Proceso son:

Directorio y Archivos. 

Esta opción permite seleccionar el directorio fuente de datos en el cual se encuentran los archivos recibidos por el programa Daq-Monitor o Daq-Server. 

Los nombres de archivos son FDATMMDDAA.HHh.

Donde:

MM: es el mes (01-12).

DD: es el día del mes (01-31).

AA: es el año, por ejemplo : 00 = 2000, 01= 2001, etc.

El prefijo FDAT sólo significa Frecuencia DATos. El postfijo h significa hrs.

Ejemplos:

FDAT081600.10h = Datos de frecuencia en 16/08/200 a las 10:00hrs.

FDAT081600.11h = Datos de frecuencia en 16/08/200 a las 11:00hrs.

...

FDAT081600.23h = Datos de frecuencia en 16/08/200 a las 23:00hrs.

FDAT081700.00h = Datos de frecuencia en 16/08/200 a las 00:00hrs.

Rangos de fechas y horas.

Estas opciones permiten configurar las ventanas de tiempo en el cual se procesarán los datos así como también el intervalo de tiempo en el cual se llevarán a cabo los cálculos de promedios de la frecuencia medida. 

Las fechas se escogen mediante un calendario desplegado en pantalla, las horas en formato 00 hrs. a 23 hrs., el intervalo de tiempo en segundos (1,2,3,4,5,10).

Datos Estadísticos.

Los datos estadísticos se muestran en el panel Valores del proceso. En la primera sección se despliegan los porcentajes de acuerdo al reglamento eléctrico. En el segundo panel se muestran los siguientes índices.

Archivos: número de archivos en proceso.

Frecuencia promedio: frecuencia promedio calculada para todas las muestras.

Muestras: número total de muestras encontradas en los archivos del período escogido.

Anomalías del proceso:

Este panel permite determinar cuándo existen anomalías durante el proceso de cálculo y se reflejan en una lista de anomlías.

Cada línea del listado de anomalías se conforma de la siguiente manera.

Nombre del archivo de frecuencia(FDAT081600.23H).

Número línea(7).

Diferencia de tiempo en segundos(8).

Fecha y hora de la muestra actual de frecuencia(16/08/00 13:00:08).

Fecha y hora de la muestra anterior de frecuencia(16/08/00 13:00:00).

PAGE  
5

